#### DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN

#### P R O G R A M A   2 0 2 0

“ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA OBRAS EN RESCATE DE FACHADAS DEL CENTRO HISTORICO”

I.-PRELIMINARES

- Para el trazo de la obra se debe tener un banco de nivel fijo, para referenciar con este, el piso terminado de las áreas a construir

    - El Contratista deberá tener marcado el nivel de piso terminado sobre ejes extremos y centrales en el sentido longitudinal y transversal, durante todo el proceso de la obra.

- En caso de hacer uso el contratista de las instalaciones existentes en el lugar de la obra deberá responsabilizarse por daños ocasionados en tales equipos e instalaciones.

- Se deberá de cercar el área de banqueta peatonal en la calle para protección de los trabajos de remodelación y de la construcción en general con madera de tripla y lona ahulada, así como con muro de tabla roca en el interior de los locales para protección de dichos locales.

- El contratista deberá absorber los gastos que se generen por concepto de tramitología para la obtención de permisos, licencias y estudios, el costo de los mismos será considerado en su análisis de indirectos.

- La Empresa contratista deberá contar con un Perito Responsable de la obra, con registro vigente.

- La Empresa deberá contar con un espacio protegido dentro de la obra, para el resguardo de materiales de construcción, para no interferir con el avance programado.

- Mantener en todo momento la limpieza de la obra, tanto fina como gruesa en todas sus áreas, con acarreo constante fuera de la unida del desperdicio, al sitio permitido por las autoridades locales.

- La Empresa constructora realizará por su cuenta la contratación de servicios necesarios para la obra, así como la obtención de los elementos necesarios para la ejecución de los trabajos en obra, como son: agua, alumbrado, energía eléctrica, teléfono, drenaje, letrinas ecológicas, etc.

- La Empresa constructora será responsable de observar y respetar las Normas y Reglamentos que emanen de las Leyes Estatales y Federales que en materia de seguridad e higiene determinen las diferentes instancias y organismos, de tal manera que el personal trabaje dentro de los limites más amplios y seguros que las prevenciones tomadas les puedan proporcionar, siendo su responsabilidad el contar con el equipo y personal capacitado y calificado.

- La contratista deberá utilizar los materiales descritos en los catálogos de conceptos de la marca, modelo y especificaciones descritas en los mismos, de excelente calidad, nuevos y sin defecto alguno.

- La Empresa deberá vigilar que todo el personal de obra y administrativo que participe en la obra, deberá de portar equipo de seguridad.

- La contratista a través de su Residencia de obra, deberá de vigilar a u personal, evitando contaminar el medio ambiente, con materiales producto de los trabajos, eses fecales y basura producto del consumo de alimentos.

- Los registros de media y baja tensión deberán ser prefabricados con las pruebas de laboratorio de C.F.E., proporcionada por el fabricante.

- En las demoliciones, excavaciones y cortes, el acarreo de los sobrantes producto de estos conceptos, deberá ser considerado en el P.U., como son carga a camión, acarreo primer km, y kms subsecuentes, considerándose únicamente el M3 medido en banco.

II.-CIMENTACION

- En excavaciones, se considerará para elementos de concreto una holgura máxima de 15 cms por lado y en mamposterías 5 cms las cuales se verificarán en obra.

- Se utilizará grava o agregado grueso con tamaño máximo de 3/4" ò 1 ½ “  según lo indique el proyecto, en todos los concretos podrá ser material de cantos rodados clasificado, no se admitirá en obra material revuelto. En todos los casos el Contratista deberá presentar al inicio de la obra y cuando cambie de banco, análisis granulométrico y proporcionamiento de los agregados para los concretos requeridos por la Secretaría.

- Deberán respetarse los recubrimientos mínimos marcados en especificaciones de concreto, en plano correspondiente.

  - Zapatas 4 cms, con nivel freático alto 8 cms.

  - Contra trabes y cadenas 2 cms, con nivel freático alto 4 cms, para contra trabes.

  - Columnas 3 cms.

- Los traslapes de varilla deberán ser de 40 diámetros, no excediendo el 33% en una misma sección del elemento.

- Los ganchos tendrán una longitud de 12 diámetros y en escuadras un 50% del peralte del elemento de concreto, salvo donde se indique otra medida.

- Las varillas de zapatas terminarán en ganchos para lograr un mayor anclaje,  el cual se incluirá en el análisis de Precio Unitario.

- No se pagarán los ganchos en los estribos, silletas, traslapes, escuadras y desperdicios en alambrón o varilla, el Contratista considerará en forma de porcentaje por unidad de kilogramo para varilla No.  2,  3, 4, 5, 6 ,8 ,10 y 12, con excepción de anclajes de armado principal en columnas.

- Los muros de enrase invariablemente serán con block macizo de concreto (aún cuando el concepto indique block hueco), de una resistencia de 100 Kg/cm2 promedio.

- El gancho en estribos se hará en forma diagonal en relación a la sección de este,  y se colocarán alternados en forma helicoidal, respetando la longitud del gancho.

|  | - Los anclajes de castillos en mampostería de piedra serán trapezoidales de acuerdo a la sección y altura de la misma, incluyen cimbra. - Se deberán obtener pares de pruebas de laboratorio en concretos de cimentación; a 3 días, 7 días y 14 días cuando se utilice acelerante, y otros dos cilindros a los 28 días de edad, por etapa de colado de 7m3 , en caso de ser menor a esa cantidad se exigirán 4 cilindros, 2 para descimbrado y 2 para verificación, independientemente de si es elaborado con revolvedora o sea premezclado. En zapatas y contra trabes se exigirá usar acelerante para alcanzar la resistencia de proyecto a 14 días. El ensaye de los cilindros se deberá hacer en presencia del supervisor sin excepción. |
| --- | --- |

- El contratista deberá tener un cilindro disponible en obra para muestrear, a criterio del supervisor, cualquier elemento de concreto.

- La compactación de relleno será en capas de 15 cms. y se utilizará vibro compactador y rodillo. Por ningún motivo se utilizará material de sobre tamaño, debiendo incluirse en P.U. el retiro del mismo. La humedad de material de relleno deberá ser la óptima, compactando cada capa al 90% de la prueba Proctor Modificada. La Secretaría ordenará se realicen pruebas de compactado por un laboratorio especializado con cargo a la Contratista, cuando no se realice por medios mecánicos a juicio del Supervisor. El pago se autorizará, previa presentación de fotografías.

- La piedra para cimentación será tipo cuartón  y se colocará bien trabada e invariablemente se rematará con corona de piedra o con concreto f’c=150 kg/cm2 de 5 cm de espesor, procurando sean piezas de 30 kg. y mortero comercial-arena 1:4 con excepción de zonas de nivel friático alto, que será con cemento-arena 1:5 ver especificación.

- Para cualquier vaciado, ya sea de cimentación, estructura o losa, es necesario avisar a supervisión el día y hora de éstos vaciados para su autorización por lo menos, con un día de anticipación y que quede anotado en bitácora.

- En caso de que se presente algún contratiempo durante la elaboración del concreto por medio de revolvedora, no deberá permanecer éste más de 20 min. dentro de la misma, y antes de vaciarla se deberá mezclar por lo menos durante un minuto; cuando la revoltura permanezca dentro de la revolvedora más de 20 min. se deberá desperdiciar.

- Siempre que se suspenda el trabajo de una revolvedora por más de 20 minutos, deberá lavarse la tolva, el tambor y los canales, quitando las costras de concreto, antes de volver a utilizarla.

- Cuando la Secretaría  autorice el uso de adicionantes, los tiempos antes citados se fijarán en cada caso particular.

- Todos los concretos deberán elaborarse con limpieza, vertiéndolos sobre artesa ó plantilla preparada con anticipación.

- En obras se utilizará para cimentaciones y estructuras, concreto con resistencia (F'c) y grava  TMA de acuerdo a proyecto revisando en obra el revenimiento de 8 a 12 cms, de tal manera el contratista se asegurará de cotizarlo adecuadamente en sus precios unitarios.

III.-ESTRUCTURA

- Recubrimientos libres en losas 1.5 cms y en trabes 2.5 cms. Deberán respetar especificaciones marcadas en plano.

- La cimbra deberá estar completamente nivelada y/o a plomo y con contra flecha si se especifica.

- El tratado de la cimbra deberá hacerse con aceite limpio y antes de colocar el armado (No se aceptará aceite quemado).

- En el concepto de cimbra aparente, se deberá usar triplay de 16 mm con un máximo de cinco usos. Se utilizará chaflán de madera de una misma sección en trabes, columnas, fronteras de losa, faldones y pisos, éste deberá ser cepillado y clavado a una separación máxima de 30 cms.

- Se cotizará solo cimbra aparente con triplay de pino de 16 mm, para columnas, trabes, losas y faldones; en el caso de que la obra requiera otro tipo de cimbra, deberá solicitar autorización de la Secretaría.  El acabado superior de la losa en azotea será apisonado, vibrado, regleado y afinado con llana de madera para recibir impermeabilización  En cimbra se deberá colocar pies derechos cuadrados de una sola pieza, contravientos, arrastres que deberán tener un área igual al doble de la sección transversal del pie derecho y cuñas de madera, cuya sección mínima será la del pie derecho.

- Invariablemente se deberá avisar a supervisión sobre la fecha programada para colado, por lo menos con 72 hrs de anticipación, y se contará con hilos a nivel y/o plomo para revisión de cimbras, los cuales permanecerán colocados durante todo el vaciado.

- La cimbra de contacto en columnas y trabes deberá de ser aparente con cama de madera no aceptándose triplay en mal estado, astillados o con chapa desprendida.

- En el armado de losa deberá de elaborarse ganchos en extremos de ambos sentidos (incluyendo bastones),

  - Se deberá utilizar silletas de 3/8" para sostener el armado del lecho superior y calzar armado inferior para obtener recubrimiento mínimo.

  - El acero deberá de estar libre de óxido y grasa.

- Se deberá colocar una pasarela para evitar se baje o mueva el acero, en el transcurso del colado. En caso de utilizar bomba de concreto horizontal, ésta deberá tener soporte propio para la tubería.

- Para autorización de descimbrado deberá presentarse pruebas de laboratorio que amparen un mínimo del 75% de la resistencia de proyecto.

- En el suministro y montaje de estructuras metálicas, se deberá cuidar alineación y plomeo de sus elementos, así como verificar la colocación total de su tornillería con rondanas planas y de presión, siguiendo indicaciones marcadas en plano y secuencia de armado, presentando pruebas de penetración ó radiografías de la soldadura aplicada y carta garantía de la estructura por cinco años, sin lo cual no se autorizará el pago de la misma. Se deberá dar fondo anticorrosivo y primera mano de pintura en piso, antes de colocarla.

- Para el ajuste de tornillería en estructura metálica se deberá utilizar Torquímetro. En caso contrario se aplicará Sanción de Calidad.

- En la colocación de caballete y tapajunta en cubiertas de multypanel donde se requiera hacer traslapes, éstos deberán sellarse con SIKA-FLEX I-A o similar, en el caso del caballete todo el perímetro.

- Para la cimbra en trabes es imprescindible el uso de todo los elementos marcados en croquis Se utilizará para estructuras, concreto con F´c y grava  de acuerdo a proyecto, revisando en obra el revenimiento de 8 a 12 cms. Se deberán obtener pares de pruebas de laboratorio en concretos; a 3, 7  y 14 días cuando se utilice acelerante, y otros dos cilindros a los 28 días de edad, por etapa de colado de 7m3 , en caso de ser menor a esa cantidad se exigirán 4 cilindros, 2 para descimbrado y 2 para verificación, independientemente de si es elaborado con revolvedora o sea premezclado.. El ensaye de los cilindros se deberá hacer en presencia del supervisor sin excepción.

- El curado en columnas deberá hacerse recubriendo la superficie con papel Kraft y manteniendo húmedo durante 7 días. En caso de no realizarse el curado como se indica, se ordenará la obtención de tres núcleos (corazones) del concreto.

- En losas vaciadas con concreto premezclado o hecho en obra, se curarán con aditivo Curacreto ó colocando papel kraft y cama de arena con humedad durante 7 días o utilizar plástico de silo en cuanto lo permita el concretoa. En caso de no realizarse el curado como se indica, se ordenará la obtención de tres núcleos (corazones) del concreto.

|  | IV.-ALBAÑILERIA Y ACABADOS - El acero en castillos deberá prolongarse para anclarse en losa con escuadra mínima de 30 cm., incluye anillos hasta lecho alto de trabe. - Se emplearán mortero comercial-arena 1:4, para junteo de tabique, aplanados y repellado bajo recubrimientos vidriados, los cuales serán asentados con adhesivo apropiado para este fin. - Se deberá forjar diente de pescado en tabique para un amarre adecuado con los castillos a)- Cuando no indiquen castillo en cruce de muros, se deberán trabar las hiladas de tabique en ambos sentidos. b)- Se cuidará alineación, nivel y plomo de muros, colocando hilos a cada 4 hiladas de tabique como máximo, y una junta máxima de un cm. - El aplanado de muro debe ser a plomo y regla con acabado floteado con esponja, aplicación de volteador en remates y forjado de boquillas con regla a plomo ó nivel; con un espesor de 2 cm. y mínimo de 1 cm. El acabado fino se debe dar después que reviente el repellado, con cemento- arena cernida en proporción 1:3, 24 hrs. después como mínimo. - La boquilla en zoclos, deberá de ser forjada con regla metálica y volteador. |
| --- | --- |

- No se aceptará que en muros de 14 cm. de espesor o menores, se ranuren horizontalmente para hacer instalaciones hidráulicas, sanitarias y/o eléctricas, debiendo ser por piso ó losa.

V.-INSTALACIONES.

- Las instalaciones en losas, deberán colocarse inmediatamente después del tendido de acero, fijando las cajas a la cimbra y rellenando éstas con papel para evitar se introduzca el concreto.

  - Deberá utilizarse tubo conduit metálico galvanizado exclusivamente.

  - No se deberá utilizar tubo y cajas esmaltados.

  - Las cajas chalupas ó registros  serán galvanizadas.

  - En las uniones en cajas se deber  utilizar contra y monitor.

- Las ranuras en muro deberán hacerse antes de dar aplanado para evitar los resanes, excepto en instalaciones aparentes.

- No se aceptarán empalmes de cable en las tuberías (las conexiones se harán en cajas registros).

- En todas las salidas eléctricas, deberá utilizarse únicamente cable marca Condumex, Conductores Monterrey (Viacón y unicable) y Latincasa de IUSA, (no alambre),  en los calibres especificados en planos correspondientes.

- Deberá respetarse el código de colores, utilizando : Blanco-Neutro, Verde-Tierra Física y para fases el resto de los colores.

- Se exigirá utilizar piezas especiales para conexión de tubería, así como condulet ó chalupas especificadas en plano correspondiente.

- En Tablero de Control, Centros de Carga e Interruptores de Navajas y Termomagnéticos, se aceptarán únicamente de las marcas Square D, Siemmens, Cutler Hammer con zapatas de cobre paralelas.

- Para las salidas de apagador y contactos monofásicos polarizados ó bifásicos se aceptarán únicamente elementos y tapas Quinziño, Arrow-Hart metálicas, salvo donde se indiquen otros tipos.

- Se exigirá que todos los apagadores estén aterrizados debidamente.

- En la colocación de lámparas fluorescentes, se exigirá el uso de cuatro anclas roscadas de 1/4" ó 6mm. con cartucho cal. #22 color morado por pieza, con lo cual se logrará una buena fijación a la losa.

- La altura de los tableros de control, apagadores, y contactos será de 1.70 m., 1.20 m., y 0.35 m. (0.95 m. en talleres) respectivamente del N.P.T. al centro de los mismos.

- En las instalaciones eléctricas tanto en exteriores como en edificio deberá invariablemente colocar marbete de plástico para identificación de circuitos y fases, en cada registro, tablero ó caja de contactos.

- Todas las tuberías Conduit de fierro galvanizado indicadas por piso en edificios, se exigirá sean recubiertas ó  ahogadas en concreto.

|  | 14.- En todos los registros, eléctricos, hidráulicos y sanitarios, deberá colocarse una cadena perimetral de concreto de 14x14cm. armada con 4 var. #3 y estr. #2 a cada 25 cm., para ahogar el contramarco de la tapa (figura #10). - En los registros eléctricos, se deberán dejar los tubos al paño interior del muro, formando boquilla en el aplanado para evitar dañar los cables. No olvidar cama de grava en el fondo (10 cm.) y ángulo para soportar cables 1"x1"x1/8" y porta candados con dimensiones adecuadas para recibir candado Phillips No. 13. La tapa se hará a base de lámina cal. #14 diamantada, incluye primer anticorrosivo, pintura esmalte ambas caras y pintura vinílica en brocal. 15.- En los tendidos eléctricos, no se aceptarán empates o empalmes, dentro de los ductos debiendo de realizar todas las conexiones en registros. - En todos los empalmes necesarios, se deberá seguir las siguientes indicaciones: - Conductores menores # 6 con amarres manuales. - Conductores # 6 ó mayores con conectores apropiados tipo "grapa perro" ó perno partido de cobre. En ambos casos con 3 capas de cinta de hule, más 2 capas de cinta scotch # 33 y una capa de barniz rojo. - Deberán identificarse con cinta los circuitos, fases y neutros, respetando código de colores. |
| --- | --- |

16.- En el tendido de cables de red eléctrica se pagará midiendo a centros de registros sin considerar vueltas dentro de los mismos, las cuales deberán considerarse en análisis de Precio Unitario.

17.- En los tendidos de tubo conduit P.V.C., pesado rígido, deberá cumplir con las siguientes indicaciones:

  - La profundidad 0.50 m. bajo nivel de terreno natural.

  - Que no tenga más de dos curvas de 90º entre registros ó que no estén aplastados.

  - Que tenga pendiente hacia los registros.

  - Que se prevean las tuberías futuras donde se construirán banquetas.

Se deberán utilizar los conectores apropiados para las uniones de tubería, no aceptándose uniones por calentamiento en dichas tuberías.

18.- Los registros de media y baja tensión deberán ser prefabricados con las pruebas de laboratorio de C.F.E., proporcionada por el fabricante.

19.-Los orificios no ocupados en los registros de media y baja tensión deberán ser resanados con concreto, y los ductos con cable se deberán de rellenar con estopa y poliuretano expandible o similar.

VI.- ACABADOS CON CANTERA

El suministro de cantera puede ser cantera maciza y cantera laminada esta puede ser de diferentes espesores

CANTERA MACIZA

MACIZA.- Cornisa desde 10 cm. Hasta 35 cm. de altura * 15 a 40 cm. de espesor

Enmaracamientos.- Basamentos; 30 a 60 de ancho  *  50 a 80 cm. de altura * 30 cm. de espesor

Fustes o Pie derecho.- 30 a 80 cm. de altura * 30 cm. de espesor segmentos

Cerramientos.- 30 a 60 cm. de altura * 30 cm. de espesor, segmentos

Dovelas.- son por segmentos de 30 ancho *30cm de espesor

Clave.-  por pieza 25 de ancho * 30 cm. de espesor

Balaustrado.- Monos: son aproximadamente de 40 a 50 cm. de alto según proyecto.

Pasa manos p/balaustrado: es de 20 cm. de ancho * 7.5 cm. de espesor con moldura según proyecto.

Base p/ balaustrado: 20 cm. de ancho * 15 cm. de espesor con moldura según proyecto.

Balcón.- Mensula de 40 a 60 cm. de largo * 20 a 25 cm. de alto * 7.5 cm. a 15 cm. de espesor.

Repison P/balcón: son segmentos aproximadamente de 40 a 80 cm. de ancho * 25 cm. de espesor la moldura es según proyecto.

NOTA.- Toda la piedra tiene su labrado especial según el proyecto que lo indica.

ABRIR CAJA.- Es la liberación de los elementos de piedra que, por su estado de degradación o por una pérdida considerable de su volumen, van a ser substituidos.  La caja debe hacerse a la profundidad que el cambio o la reintegración requiera, pero siempre debe tenerse en cuenta no romper más de lo debido y tratar de ajustarse a la estereotomía o aparejo del elemento arquitectónico u ornamental en el que se trabaja.

MOLDEO.- Se hace con pasta de arena con fina cernida o polvo de la misma cantera, a la que se le mezcla con cal, adicionando aditivo (resinas) hecho con acrílico o acetato de polivinilo.  Es conveniente dotar a los modelos de un alma resistente de alamre de latón anclada a la piedra en forma de rizos, cepillos o malla.  El anclaje de alambre de latón debe ser del No. 18, se ancla a la pieza sobre la que se va a colocar el moldeo, haciendo perforaciones con un taladro provisto de una broca de 1/16”, y sujetándolo con adhesivo epóxico.  No se deben hacer modeos ni resanes con cemento, ni colocarles alma o anclaje de ningún metal susceptible de oxidación.

INJERTO.- Es la reintegración de una pieza de cantera degradada o faltante,  buscando siempre la correspondencia con juntas o líneas de sombra producidas por ángulos rectos.  Para su fijación debe usarse mezcla de cal-arena o pegamentos epóxicos, y el uso de anclas, amarres, espigas de alambre o varilla de latón.

REPOSICIÓN Y/O COLOCACIÓN DE SILLARES, BALAUSTRES, PASAMANOS Y DOVELAS.- Es la reintegración de piezas de cantera de dimensiones grandes, buscando siempre la correspondencia con juntas o líneas de sombra producidas por ángulos rectos, tomando en cuenta el trabajo mecánico de la pieza, sustituyendo momentáneamente su ausencia por medio de cuñas metálicas o de madera.  Para su fijación se usa desde mezcla de cal-arena o epóxicos, usando anclas, amarres, espigas de alambre o varilla de latón.

INYECCIÓN DE GRIETAS.- Pueden presentarse en forma variada:  Pueden ser grietas que van siguindo una junta entre los sillares o estar en el mismo cuerpo de la piedra, variando los anchos desde capilares, hasta 4 o 5 mm. de abertura.  Se reparan con la inyección de acuerdo al ancho de la grieta.  Cuando es muy ancha es con una mezcla expansiva, cimbrando los labios de la grieta con papel mojado, yeso o mezcla.  La mezcla adicionada con expansor o estabilizador de volumen debe introducirse gradualmente por gravedad a travéz de boquillas de plástico colocadas en tramos ascendentes en toda la longitud de la grieta, par lo cual puede usarse poliducto.  Debe inyectarse de abajo hacia arriba, cerciorándose de que se vaya llenando la grieta, lo cual lo irá indicando el hecho de que la mezcla salga por la boquilla inferior.   Cuando son grietas muy finas es procedimiento es el mismo, pero en este caso se usan resinas de poca viscosidad, fluídas o tixotrópicas, que se pueden aplicar directamente sin las boquillas con jeringa de veterinario.

ACUÑAMIENTO.- Es el trabajo para devolver a los arcos o platabandas el trabajo mecánico de sus dovelas.  Este se lleva a cabo con cuñas de metal no oxidable y éstas se colocan a presión entre dovela y dovela o sillar y sillar, reforzándose la cuña con pegamentos epóxicos o con mezcla con expansor o estabilizador de volumen.

COLOCACION.- Se prepara la piedra se coloca dejando aproximadamente de 2 a 4 cm. de separado del muro esto sirve para poder caldear la piedra (el caldo es cemento crest con cemento gris con agua “que parezca caldo” esto se va colocando atrás de la piedra para que el liquido vaya sellando todas las ranuras de la piedra  y se adhiera con la otra.

Esto es en todas las piedras.

Para las dovelas y cerramientos se hace lo mismo nada mas que para poder asentar las piedras se necesita cimbra para poder colocar sobre esta las piedras y así poder sostenerlas y se sigue con el procedimiento ya indicado arriba.

CANTERA LAMINADA

LAMINADA.- Cornisa desde 10 cm. Hasta 35 cm. De altura * 4.5 a 10 cm. de espesor

Enmaracamientos.- Basamentos; 30 a 60 de ancho  *  50 a 80 cm. de altura * 4.5 a 10 cm. de espesor

Fustes o Pie derecho.- 30 a 80 cm. de altura * 4.5 a 10  cm. de espesor segmentos

Cerramientos.- 30 a 60 cm. de altura * 4.5 a 10  cm. de espesor, segmentos

Dovelas.- son por segmentos de 30 ancho * 4.5 a 10 cm. de espesor

Clave.-  por pieza 25 de ancho * 4.5 a 10  cm. de espesor

Frisos.- por segmentos de 40 a 80 cm.  * 4.5 a 15 cm. de espesor.

NOTA.- Toda la piedra tiene su labrado especial según el proyecto que lo indica.

CHAPEO.- Operación sobre superficies degradadas de un sillar, zoclo o cualquier paramento vertical o inclinado.  Se abre la caja, siempre buscando la correspondencia de las juntas y la estereotomía del elemento arquitectónico, desbastando la superficie por recubrir hasta la profundidad que nos arroje el grueso de la chapa o plancha que se vá a colocar, más su mezcla correspondiente, colocando ésta por medio de la mezcla o pegamento, amarrando cada pieza con alambre de latón (cociendo) a través de una perforación a 45° en las esquinas de la piedra laminada y asegurando el moño de alambre al muro o a la parte fija del paramento con un torzal.

COLOCACION.- Se prepara la piedra se coloca dejando aproximadamente de 2 a 4 cm. de separado del muro esto sirve para poder caldear la piedra (el caldo es cemento crest con cemento gris con agua “que parezca caldo” esto se va colocando atrás de la piedra para que el liquido vaya sellando todas las ranuras de la piedra  y se adhiera con la otra. A la piedra por atrás se le va colocando alambre recocido en forma de espiral para que esto se adhiera mas fácilmente y no se vaya a soltar al muro se le colocan clavos para que el alambre se sostenga en el mismo

Esto es en todas las piedras.

Para las dovelas y cerramientos se hace lo mismo nada mas que para poder asentar las piedras se necesita cimbra para poder colocar sobre esta las piedras y así poder sostenerlas y se sigue con el procedimiento ya indicado arriba.

PEGAMENTOS, EPÓXICOS, REFUERZOS, PROTECTORES, CONSOLIDANTES, BIOCIDAS, HERBVICIDAS E INSETICIDAS AUTORIZADOS

PEGAMENTOS.- Cal-arena (no usar cemento gris, ó en una proporción no mayor del 10% en tipo II, ó de preferencia cemento blanco).

EPÓXICOS.- Araldit (Ciba de México)

Colmadur (Sika de México), pasta y mortero

Epoxi Rock MO (Duro Rock, S.A.), Carga y reactivos

Pegamento Alemán

REFUERZOS.- Alambres, cuñas o espigas hechas de latón (aleación de cobre y zinc)

PROTECTORES.- Hidrofugantes hechos con silanos xiloxanos (Wacker Mexicana)

CONSOLIDANTES.- Lechada con Aguacal (agua-cal), aplicando con brocha

Acetatos de polivinilo (Mowilith)

Endurol (Quimica Poldi)

Copolímero de acrilato y metacrilato (Rohm – Hass)

Copolímero de metacrilato (Rohm – Hass)

BIOCIDAS.- Evita el crecimiento de vegetación:

Pentaclorofenol

Pentaclorofenato de sodio

Bromacil (Ciba-Geigy)

Diurón (Ciba-Geigy)

HERBICIDAS.- Evita el crecimiento de vegetación y raíces:

Pentaclorofenol

INSECTICIDAS.- Melathion

Linadano

VII.- CARPINTERIA

La madera es de tipo banak o caoba (según indicación de proyecto) de 2” a 3”.  Esta se coloca atrás de la cantera (a hueso) para que no se vea el marco de la madera. Los herrajes y accesorios se especifican según proyecto

El vidrio en ventanas es de 6 mm. Biselado o esmerilado según proyecto. En aparadores se maneja aluminio de 2” colocada a hueso para que  no se note el aluminio, el vidrio es de 9 mm. con película.

VIII.- G E N E R A D O R E S

- El contratista deberá presentar exclusivamente en obra sus números generadores totalmente terminados a tinta, con operaciones realizadas, referenciados en croquis anexos y con fechas de ejecución, para la revisión y aprobación en su caso, por períodos mensuales como máximo. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y, en su caso, incorporarán en la siguiente estimación.

  - Se deberán presentar los Generadores de elementos terminados al 100% al momento de su revisión, por edificio.

  - La cuantificación de acero, cimentación, estructura, etc., deberá realizarse en la forma tipo para acero, y se hará el concentrado por calibre en la hoja de números generadores.

2.    No se aceptarán generadores que no cumplan con todos los requisitos anteriores.

IX.- G E N E R A L E S

- En cada visita del Supervisor, el contratista o residente de éste, deberá de estar presente para las indicaciones pertinentes, así como deberá firmar de enterado las notas de Bitácora.

- Los conceptos que en el transcurso de la obra aparezcan y no estén en el presupuesto, el contratista presentará el análisis de P.U. al Supervisor y al Departamento de Costos y Presupuestos de la Secretaría, previo a su ejecución para su autorización. No se autorizarán conceptos que no sean ordenadas por bitácora.

- Los volúmenes propuestos o marcados en el catálogo de conceptos estarán sujetos a cambio según los requerimientos de la obra, autorizados previamente por el supervisor.